LISTA DE EJERCICIOS PRACTICOS

Cableado Estructurado, Servidores y Topologia Fisica en Packet Tracer

| Asignatura | Instalacion de Redes |
| --- | --- |
| Curso | 3 Medio TP Conectividad y Redes |
| Nivel | Sin configuracion de IP (topologia fisica) |
| Objetivo | Practicar conexion de equipos, patch panels y wall mounts en Packet Tracer |
| Ejercicios | 14 ejercicios progresivos (4 niveles de dificultad) |

Resumen de niveles:

| Nivel | Ejercicios | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 – Reconocimiento | 1-4 | Identificar componentes, dibujar topologias simples |
| Nivel 2 – Conexion Basica | 5-8 | Conectar equipos en Packet Tracer sin patch panels |
| Nivel 3 – Infraestructura | 9-12 | Implementar patch panels, wall mounts, documentar |
| Nivel 4 – Desafio | 13-14 | Topologias multi-area, documentacion completa |

NIVEL 1 – RECONOCIMIENTO ¦ Ejercicios 1 al 4

Ejercicio 1: Identificar componentes en un diagrama ¦ NIVEL 1 – Reconocimiento

Objetivo:

Identificar y nombrar correctamente los componentes de una red de area local en un diagrama fisico.

Escenario:

Tu docente te entregara (o dibujara en la pizarra) un diagrama de red con varios equipos. Tu tarea es identificar cada componente y escribir su nombre y funcion.

Componentes a identificar:

Switch Cisco 2960

Router Cisco 2911

Servidor (tipo: Web / DNS / DHCP)

Patch Panel 24 puertos

Copper Wall Mount

PC de escritorio

Laptop

Impresora de red

Cable Copper Straight-Through

Pasos orientadores:

Observa el diagrama completo antes de comenzar.

Identifica el equipo central (generalmente el switch o router).

Sigue los cables desde el centro hacia los extremos.

Escribe en tu cuaderno: Nombre del equipo + Funcion breve (1 oracion).

Resultado esperado:

Lista completa con el nombre de cada equipo visible en el diagrama y una descripcion de su funcion en la red.

Preguntas reflexivas:

Por que el patch panel esta ubicado 'en el medio' entre el switch y los wall mounts?

Que tienen en comun el PC, el Laptop y la Impresora en cuanto a su conexion?

Podria una red funcionar sin patch panel? En que casos?

Ejercicio 2: Dibujar topologia simple en papel ¦ NIVEL 1 – Reconocimiento

Objetivo:

Representar graficamente una red basica incluyendo todos los componentes de la cadena de conexion.

Escenario:

La empresa 'TechStart' acaba de contratar a un tecnico de redes para conectar su primera oficina. Tienes que disenar el plano fisico antes de empezar en Packet Tracer.

Componentes a dibujar:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960

1 Patch Panel de 24 puertos

3 Copper Wall Mounts (Oficina A, Oficina B, Recepcion)

3 dispositivos finales (1 PC, 1 Laptop, 1 Impresora)

Pasos orientadores:

Dibuja el RACK en el centro de la hoja con el router, switch y patch panel dentro.

Dibuja los wall mounts en los extremos (simula diferentes habitaciones).

Traza lineas desde el patch panel hacia los wall mounts.

Traza lineas desde los dispositivos finales hacia sus respectivos wall mounts.

Agrega flechas indicando la direccion del dato (del PC al servidor).

Etiqueta cada componente y cada cable.

Resultado esperado:

Diagrama en papel con todos los componentes etiquetados, conexiones correctas y flujo de datos indicado.

Documentacion requerida:

Tabla de Punch Down: indica a que wall mount corresponde cada puerto del patch panel.

Leyenda del diagrama: explica cada simbolo usado.

Preguntas reflexivas:

Si agregaras una segunda oficina con 2 personas mas, como modificarias tu diagrama?

El router siempre va en el rack? Podria estar en otro lugar? Por que?

Ejercicio 3: Caracteristicas del Switch 2960 ¦ NIVEL 1 – Reconocimiento

Objetivo:

Identificar y memorizar las caracteristicas tecnicas del Switch Cisco 2960 para aplicarlas correctamente en PT.

Tarea:

En tu cuaderno (o en un documento Word), responde cada pregunta sobre el Switch Cisco 2960:

| N | Pregunta |
| --- | --- |
| 1 | Cuantos puertos FastEthernet tiene el modelo 2960-24TT? |
| 2 | Cuantos puertos GigabitEthernet tiene? Para que se usan? |
| 3 | En que capa del modelo OSI opera? Por que? |
| 4 | Que tipo de direccion usa para tomar decisiones de reenvio? |
| 5 | Nombra 3 casos en los que conectarias un dispositivo al switch. |
| 6 | Que velocidad de trasmision tienen los puertos FastEthernet? Y los GigabitEthernet? |
| 7 | Como se identifica el Switch 2960 en Packet Tracer? (donde se encuentra en el menu) |
| 8 | Por que en Packet Tracer el indicador del puerto puede ser verde, naranja o rojo? |

Preguntas reflexivas:

Si el switch tiene 24 puertos y la empresa tiene 30 computadores, que harias?

Podrias reemplazar el switch por un hub? Que diferencias habria?

Ejercicio 4: Tipos de servidores y sus funciones ¦ NIVEL 1 – Reconocimiento

Objetivo:

Identificar los tipos de servidores disponibles en Packet Tracer y comprender su funcion en la red.

Tarea A – Tabla de servidores:

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:

| Tipo de Servidor | Protocolos que usa | Funcion principal (completar) |
| --- | --- | --- |
| Servidor Web | Protocolo HTTP/HTTPS |  |
| Servidor DNS |  | Traduccion de nombres a IP |
| Servidor DHCP |  |  |
| Servidor de Archivos | FTP / SMB |  |
| Servidor de Correo |  | Gestion de emails |

Tarea B:

En Packet Tracer, agrega un servidor y observa su interfaz. Anota los servicios (tabs) que aparecen al abrirlo. NO configures nada, solo observa y escribe los nombres de los servicios disponibles.

Preguntas reflexivas:

Por que una red pequena (casa, oficina de 5 personas) podria NO necesitar un servidor DNS?

En que se diferencia un servidor de un computador normal de escritorio?

Si el servidor DHCP falla, que les pasaria a los computadores de la red?

NIVEL 2 – CONEXION BASICA ¦ Ejercicios 5 al 8

Ejercicio 5: Red simple: Router + Switch + Computador ¦ NIVEL 2 – Conexion Basica

Objetivo:

Construir una red basica funcional en Packet Tracer conectando los equipos fundamentales.

Escenario:

'MiniRed S.A.' necesita una red muy simple para 1 computador. Es la primera red de la empresa.

Componentes a usar:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960

1 PC de escritorio

Cables Copper Straight-Through

Pasos orientadores:

Agrega el Router 2911 al area de trabajo.

Agrega el Switch 2960.

Conecta Router <-> Switch con Straight-Through (GigabitEthernet0/0 del router -> FastEthernet del switch).

Agrega el PC y conectalo al switch con Straight-Through.

Verifica que todos los indicadores esten verdes.

Guarda el archivo como 'Ejercicio5_MiniRed.pkt'.

Resultado esperado:

Topologia con 3 equipos conectados, todos los indicadores verdes, archivo guardado correctamente.

Documentacion requerida:

Screenshot o descripcion de la topologia.

Tabla: Equipo | Puerto Origen | Cable | Puerto Destino.

Preguntas reflexivas:

Para que sirve el router si solo hay 1 PC? Tendria sentido sin router?

Cuantos PCs adicionales podria conectar a este switch antes de necesitar otro switch?

Ejercicio 6: Agregar servidor a red existente ¦ NIVEL 2 – Conexion Basica

Objetivo:

Incorporar un servidor Web a la red del Ejercicio 5 sin configurar su IP.

Escenario:

'MiniRed S.A.' ahora quiere tener un servidor web interno para compartir documentos. Abre el archivo del Ejercicio 5 y agrega el servidor.

Componentes a agregar:

1 Servidor (tipo Web)

1 Cable Copper Straight-Through adicional

Pasos orientadores:

Abre el archivo 'Ejercicio5_MiniRed.pkt'.

Agrega un servidor desde End Devices.

Etiqueta el servidor como 'Servidor_Web'.

Conecta el servidor al switch en un puerto libre (Fa0/2 si Fa0/1 ya esta usado).

Verifica que el nuevo indicador este verde.

Guarda como 'Ejercicio6_ConServidor.pkt'.

Resultado esperado:

Red del ejercicio 5 + servidor web conectado. Todos los indicadores verdes. Sin ninguna IP configurada.

Preguntas reflexivas:

Si el servidor no tiene IP configurada, puede servir paginas web? Por que no?

El servidor debe estar en el mismo switch que los clientes? Por que?

Ejercicio 7: Conectar 3 computadores al switch con Straight-Through ¦ NIVEL 2 – Conexion Basica

Objetivo:

Practicar la conexion de multiples dispositivos al switch usando el cable correcto en cada caso.

Escenario:

La empresa 'TriOffice Ltd.' tiene 3 trabajadores con PCs distintos: uno con PC de escritorio, uno con Laptop y una impresora de red compartida.

Componentes a usar:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960

1 PC de escritorio (usuario: Carlos)

1 Laptop (usuaria: Maria)

1 Impresora de red

Cables Copper Straight-Through

Pasos orientadores:

Agrega router y switch. Conectalos.

Agrega los 3 dispositivos y etiquetalos con nombre de usuario.

Conecta cada dispositivo al switch con Straight-Through (puerto correcto en cada dispositivo).

Verifica indicadores verdes en todos.

Guarda como 'Ejercicio7_TriOffice.pkt'.

Documentacion requerida:

Tabla: Dispositivo | Usuario | Puerto Switch | Estado (verde/rojo).

Preguntas reflexivas:

Que tipo de cable usarias si necesitaras conectar 2 switches entre si (switch antiguo sin auto-MDI/X)?

La impresora de red se conecta igual que una PC? En que se diferencia su uso?

Ejercicio 8: Colocar 5 servidores diferentes en una topologia ¦ NIVEL 2 – Conexion Basica

Objetivo:

Implementar multiples servidores en una red y comprender la diferencia entre cada tipo.

Escenario:

La empresa 'DataCenter Jr.' quiere montar su propio mini data center con 5 servicios basicos para sus 4 empleados.

Componentes a usar:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960 (para servidores)

1 Switch Cisco 2960 (para clientes)

5 Servidores: Web, DNS, DHCP, Archivos, Correo

4 PCs (1 por empleado)

Cables Copper Straight-Through

Pasos orientadores:

Crea 2 switches: uno para servidores (SW_Servidores) y uno para clientes (SW_Clientes).

Conecta el router a ambos switches.

Agrega y conecta los 5 servidores al SW_Servidores. Etiquetalos por tipo.

Agrega y conecta los 4 PCs al SW_Clientes.

Verifica todos los indicadores verdes.

Guarda como 'Ejercicio8_DataCenterJr.pkt'.

Documentacion requerida:

Tabla de servidores: Nombre | Tipo | Puerto Switch | Estado.

Diagrama dibujado a mano o en PT con etiquetas.

Preguntas reflexivas:

Por que separar servidores y clientes en switches diferentes?

Si uno de los servidores falla, afecta al resto? Depende del tipo de servidor?

NIVEL 3 – INFRAESTRUCTURA ¦ Ejercicios 9 al 12

Ejercicio 9: Implementar Patch Panel: Switch -> PP -> 4 Wall Mounts ¦ NIVEL 3 – Infraestructura

Objetivo:

Implementar correctamente un patch panel en una topologia existente y conectarlo a 4 wall mounts.

Escenario:

La empresa 'OfiPro' esta instalando cableado estructurado en su nueva oficina. El tecnico anterior conecto todo directamente sin patch panel. Tu debes redisenar la red con cableado estructurado profesional.

Componentes a usar:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960

1 Patch Panel 24 puertos

4 Copper Wall Mounts (Oficina Norte, Oficina Sur, Sala Reuniones, Recepcion)

4 dispositivos finales

Cables Copper Straight-Through

Pasos orientadores:

Conecta Router <-> Switch.

Agrega el Patch Panel. Posicionalo en el rack.

Conecta PP Puerto 1 -> Switch Fa0/1, PP Puerto 2 -> Switch Fa0/2, ... (4 conexiones).

Agrega los 4 Wall Mounts en areas diferentes.

Conecta: WM Oficina Norte -> PP Port 1 (lado trasero del PP).

Repite para los 4 wall mounts (WM2->PP Port2, WM3->PP Port3, WM4->PP Port4).

Conecta cada dispositivo final a su wall mount.

Guarda como 'Ejercicio9_OfiPro.pkt'.

Documentacion requerida:

Tabla de Punch Down completa (6 puertos, aunque uses 4).

Diagrama de la topologia con todos los componentes etiquetados.

Preguntas reflexivas:

Si se dana el cable entre el WM Oficina Norte y el PP Puerto 1, que parte del cableado hay que reparar?

Si solo quisieras mover el PC de Oficina Norte a Oficina Sur, que cable(s) cambiarias?

Ejercicio 10: Conectar 4 dispositivos finales a traves de wall mounts ¦ NIVEL 3 – Infraestructura

Objetivo:

Comprender el flujo completo de conexion desde el dispositivo final hasta el switch a traves del cableado estructurado.

Escenario:

La empresa 'LegalNet' tiene una oficina con 4 areas distintas. El dpto. de TI solicita que NINGUN dispositivo se conecte directamente al switch; todo debe pasar por el cableado estructurado.

Componentes a usar:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960

1 Patch Panel 24 puertos

4 Copper Wall Mounts

Dispositivos finales: 2 PCs, 1 Laptop, 1 Impresora de red

Cables Copper Straight-Through

Restricciones (reglas que DEBES cumplir):

Ninguna PC, Laptop ni Impresora conecta directo al switch.

Cada wall mount debe estar en un area claramente identificada.

Los puertos del patch panel deben usarse en orden consecutivo (1, 2, 3, 4).

Cada componente debe tener etiqueta descriptiva.

Documentacion requerida:

Tabla de Punch Down: Puerto PP | Wall Mount | Ubicacion | Dispositivo | Estado.

Diagrama completo etiquetado.

Lista de cables usados: cuantos cables en total y de que tipo.

Preguntas reflexivas:

Cuantos cables Straight-Through usaste en total? Puedes contarlos por segmento?

Si agregaras un 5to dispositivo, que cambios harias en el patch panel y la tabla?

Ejercicio 11: Documentar cableado: tabla punch down para 6 puertos ¦ NIVEL 3 – Infraestructura

Objetivo:

Crear documentacion profesional de cableado estructurado para una red de 6 puntos de acceso.

Escenario:

Acabas de instalar el cableado de 'ConsultoraSur' con 6 puntos de acceso. El gerente de TI te pide la documentacion completa antes de la entrega del proyecto.

Informacion disponible:

Patch Panel: 24 puertos

Wall Mount 1: Oficina Gerencia - Pared Norte - PC dell gerente

Wall Mount 2: Oficina Contabilidad - Pared Sur - PC contador 1

Wall Mount 3: Oficina Contabilidad - Pared Sur - PC contador 2

Wall Mount 4: Sala Reuniones - Pared Este - Laptop presentaciones

Wall Mount 5: Recepcion - Pared Oeste - PC recepcionista

Wall Mount 6: Sala Servidores - Rack - Servidor Web (conexion directa al switch, no por WM)

Tarea:

Crea la topologia en Packet Tracer con los 6 puntos de acceso.

Completa la tabla de punch down completa (ver formato a continuacion).

Agrega una columna 'Observaciones' con cualquier nota relevante.

Verifica que el wall mount 6 NO corresponde al servidor (que va directo al switch).

Formato de tabla Punch Down a completar:

| Puerto PP | Wall Mount | Ubicacion Fisica | Dispositivo Final | Estado | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto 1 |  |  |  |  |  |
| Puerto 2 |  |  |  |  |  |
| Puerto 3 |  |  |  |  |  |
| Puerto 4 |  |  |  |  |  |
| Puerto 5 |  |  |  |  |  |
| Puerto 6 |  |  |  |  |  |

Preguntas reflexivas:

Por que el Servidor Web NO aparece en la tabla de punch down?

Que informacion adicional agregarlas a esta tabla para hacerla mas profesional?

Ejercicio 12: Disenar topologia de oficina pequena (3 oficinas + sala reuniones) ¦ NIVEL 3 – Infraestructura

Objetivo:

Disenar y construir una topologia de red completa para una empresa real con multiples areas de trabajo.

Escenario:

La empresa 'Arquitectos & Asociados' te contratan para disenar su red. Tienen una oficina de 2 pisos (solo trabajaremos piso 1). Descripcion del espacio:

Oficina Gerencia: 1 PC, 1 Laptop

Oficina Proyectos: 2 PCs

Oficina Administracion: 1 PC, 1 Impresora de red

Sala de Reuniones: 1 Laptop

Sala de Servidores (en rack): Servidor Web, Servidor DNS

Infraestructura requerida:

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960

1 Patch Panel 24 puertos

Minimo 6 Copper Wall Mounts (uno por dispositivo de usuario)

Cables Copper Straight-Through en todo

Entregables:

Archivo Packet Tracer: 'Ejercicio12_ArquitectosRed.pkt'

Tabla de Punch Down completa

Diagrama etiquetado de la topologia

Lista de equipos: nombre, tipo, IP (dejar en blanco por ahora), estado

Preguntas reflexivas:

Si agregas un segundo piso mas adelante, como estructurarias el cableado?

Necesitarian los arquitectos un servidor de archivos? Por que?

Si la sala de reuniones necesitara WiFi ademas de cable, que dispositivo agregarias?

NIVEL 4 – DESAFIO ¦ Ejercicios 13 y 14

Ejercicio 13: Topologia multiplantas: 2 pisos con servidores centralizados ¦ NIVEL 4 – Desafio

Objetivo:

Disenar una red de 2 pisos con cableado estructurado completo y servidores centralizados en el piso 1.

Escenario:

La empresa 'Corporacion Norte' tiene un edificio de 2 pisos. Todos los servidores estan en el rack del Piso 1. El Piso 2 tiene su propio switch pero depende del rack central del Piso 1.

Infraestructura PISO 1 (Rack Central):

1 Router Cisco 2911

1 Switch Cisco 2960 (SW_Piso1)

1 Patch Panel 24 puertos (PP_Piso1)

Servidores: Web, DNS, DHCP (conectados directamente al SW_Piso1)

3 Wall Mounts para 3 usuarios del Piso 1

Infraestructura PISO 2:

1 Switch Cisco 2960 (SW_Piso2) – conectado al SW_Piso1 con Straight-Through

1 Patch Panel 24 puertos (PP_Piso2)

4 Wall Mounts para 4 usuarios del Piso 2

Pasos orientadores:

Construye el Piso 1 completo primero.

Luego agrega el Piso 2 con su switch y patch panel.

Conecta SW_Piso1 <-> SW_Piso2 con Straight-Through (enlace troncal).

Distribuye los wall mounts del Piso 2 lejos del rack.

Etiqueta todo con el piso correspondiente (P1_ o P2_).

Documentacion requerida:

Tabla Punch Down para PP_Piso1 (todos los puertos usados).

Tabla Punch Down para PP_Piso2 (todos los puertos usados).

Diagrama general con ambos pisos claramente separados.

Inventario de equipos: nombre | tipo | piso | estado.

Preguntas reflexivas:

Por que todos los servidores estan en el Piso 1 y no en el Piso 2?

Si el cable entre SW_Piso1 y SW_Piso2 falla, que les pasa a los usuarios del Piso 2?

Como aumentarias la redundancia de ese enlace critico?

Ejercicio 14: Documentacion completa: plano + diagrama + tabla punch down ¦ NIVEL 4 – Desafio

Objetivo:

Entregar documentacion tecnica profesional completa de una red de mediana empresa.

Escenario:

Acabas de terminar de instalar la red de 'Hotel Vista Mar'. Es un hotel pequeno con 3 areas de red: Recepcion (3 PCs + 1 impresora), Administracion (2 PCs + 1 servidor de archivos), Sala de Servidores (Servidor Web, DNS, DHCP).

Infraestructura a implementar:

1 Router Cisco 2911

2 Switches Cisco 2960 (uno por area de trabajo)

1 Patch Panel 24 puertos por switch

Wall Mounts necesarios para cada dispositivo de usuario

3 Servidores (Web, DNS, DHCP) en rack central

Entregables obligatorios:

1. Archivo Packet Tracer: 'Ejercicio14_HotelVistaMar.pkt' con topologia completa y etiquetada.

2. Plano de red: diagrama en papel o herramienta digital mostrando ubicacion fisica de cada componente.

3. Tabla Punch Down: completa para TODOS los patch panels (indicar estado de cada puerto).

4. Inventario de equipos: tabla con columnas Nombre | Tipo | Area | Puerto Switch | Estado.

5. Reflexion escrita (5-10 lineas): describe las decisiones de diseno que tomaste y por que.

Criterios de evaluacion:

Topologia correcta en PT (todos los indicadores verdes): 30%

Cableado estructurado correcto (WM -> PP -> Switch para usuarios): 25%

Servidores conectados directamente al switch: 10%

Tablas Punch Down completas y correctas: 20%

Inventario y plano de red: 10%

Reflexion escrita: 5%

Preguntas reflexivas finales:

Si tuvieras que mostrarle este diseno a un cliente no tecnico, como lo explicarias en terminos simples?

Que mejoras de diseno implementarias si el hotel decidiera agregar 10 habitaciones con acceso a red?

Que pasaria si el servidor DHCP falla? Como configurarias una solucion de respaldo?

RECUERDA: • En TODOS estos ejercicios trabajamos solo con TOPOLOGIA FISICA. • NO se configura ninguna direccion IP todavia. • El objetivo es dominar la conexion fisica antes de la configuracion logica. • La proxima clase: configuracion de IPs estaticas y DHCP.