ACTIVIDAD N°6 – INSTALANDO PUNTOS DE RED

Hoja de Ejercicios Teóricos  |  Conectividad y Redes  |  3° Medio TP

| Nombre: | Fecha: | Curso: | Puntaje: |
| --- | --- | --- | --- |

Instrucciones generales: Responde cada ejercicio en el espacio indicado. No se requieren materiales físicos. Puedes apoyarte en los apuntes de clases y la norma TIA 568B vista en la actividad.

Ejercicio 1: Une cada componente con su descripción correcta

Escribe la letra de la columna derecha que corresponda al componente de la columna izquierda.

| Componente |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Jack Keystone RJ-45 | ______ | A. Permite verificar la continuidad y el orden correcto de los pares de un cable. |
| Herramienta Punch-Down | ______ | B. Armario metálico que organiza todos los equipos y cables de la red. |
| Patch Panel | ______ | C. Toma de red que se instala en la pared; recibe los conductores del cable UTP. |
| Cable UTP Cat6 | ______ | D. Herramienta que presiona cada conductor en su ranura del jack o patch panel. |
| Faceplate | ______ | E. Soporte plástico frontal que cubre el jack y da terminación estética al punto. |
| LAN Tester | ______ | F. Panel centralizado con múltiples puertos RJ-45 que recibe todos los cables del tendido. |
| Canaleta plástica | ______ | G. Cable de 4 pares trenzados usado para cableado horizontal de hasta 100 m. |
| Rack de comunicaciones | ______ | H. Conducto plástico que protege y ordena los cables a lo largo de la pared. |

Ejercicio 2: Ordena los pasos de instalación de un jack Keystone

Los siguientes pasos están en desorden. Escribe el número del 1 al 7 indicando el orden correcto de instalación.

| Orden (1–7) | Paso a realizar |
| --- | --- |
| ______ | Probar con LAN Tester: los 8 LEDs deben encenderse en orden del 1 al 8. |
| ______ | Pelar 3 cm de la cubierta exterior del cable UTP con el pelacable. |
| ______ | Fijar el faceplate a la caja empotrada en la pared. |
| ______ | Usar la herramienta punch-down para presionar cada conductor en su ranura del jack. |
| ______ | Marcar y cortar el cable dejando 30 cm de margen en la caja. |
| ______ | Ordenar los 8 conductores según el diagrama de colores de la norma TIA 568B. |
| ______ | Insertar el jack en el faceplate hasta escuchar un clic de encaje. |

Ejercicio 3: Completa la tabla de colores TIA 568B

Completa los campos vacíos con el color correcto del conductor según la norma TIA 568B. Algunos pines ya están completados como referencia.

| Pin | Color del conductor | Par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blanco-Naranja | Par 2 |
| 2 | ____________________ | Par 2 |
| 3 | Blanco-Verde | Par 3 |
| 4 | ____________________ | Par 1 |
| 5 | Blanco-Azul | Par 1 |
| 6 | ____________________ | Par 3 |
| 7 | Blanco-Café | Par 4 |
| 8 | ____________________ | Par 4 |

Ejercicio 4: Responde brevemente las siguientes preguntas

Responde cada pregunta con 2 o 3 líneas explicando cómo funcionan las herramientas y conexiones del punto de red.

4.1. ¿Por qué la herramienta punch-down corta el exceso de conductor al mismo tiempo que lo presiona en la ranura?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.2. ¿Qué sucedería con la señal de red si los conductores dentro del jack quedan destrenzados más de 1,25 cm?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.3. ¿Cuál es la diferencia entre un patch cord y el cable de tendido horizontal? ¿Para qué se usa cada uno?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.4. ¿Por qué el LAN Tester verifica los 8 pines en orden y no solo que haya continuidad eléctrica?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.5. ¿Qué ventaja entrega el patch panel frente a conectar los cables directamente al switch?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ejercicio 5: Verdadero o Falso – Justifica tu respuesta

Indica si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F) marcando con una X. Luego escribe una breve justificación.

| N° | Afirmación | V / F | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El cable UTP Cat6 puede transmitir datos hasta 200 metros sin necesidad de repetidores. | V ☐ F ☐ |  |
| 2 | La norma TIA 568B define el orden de colores de los conductores al conectar el jack Keystone. | V ☐ F ☐ |  |
| 3 | La herramienta punch-down puede usarse tanto en jacks como en patch panels. | V ☐ F ☐ |  |
| 4 | El faceplate cumple únicamente una función estética sin importancia para el rendimiento de la red. | V ☐ F ☐ |  |
| 5 | Un LAN Tester con todos sus LEDs en orden (1-2-3-4-5-6-7-8) indica que el cable está correctamente instalado. | V ☐ F ☐ |  |
| 6 | Se puede destrensar cualquier cantidad de cable antes del punch-down sin afectar la calidad de la señal. | V ☐ F ☐ |  |
| 7 | El patch panel permite reorganizar y reubicar conexiones de red sin mover el cableado fijo de los muros. | V ☐ F ☐ |  |

Ejercicio 6: Análisis del trayecto de red

Observa el siguiente diagrama del trayecto que recorre la señal de datos desde un computador hasta el switch, y responde las preguntas.

PC  ──►  Jack de pared  ──►  Cable UTP en canaleta  ──►  Patch Panel  ──►  Patch Cord  ──►  Switch

6.1. ¿Qué elemento del trayecto se instala empotrado en la pared y recibe directamente el cable UTP proveniente del tendido?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.2. ¿Cuál es la función del patch cord en este trayecto y en qué dos puntos se usa habitualmente?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.3. Si la señal no llegara al switch pero el LED del LAN Tester sí se enciende en el jack, ¿en qué tramo del trayecto sospecharías el problema?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.4. ¿Por qué la canaleta es importante dentro de este trayecto? Menciona al menos dos razones.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ejercicio 7: Estudio de caso – Diagnóstico de errores

Lee atentamente el siguiente caso y responde las preguntas identificando los errores cometidos por el técnico y cómo deberían corregirse.

Situación: El técnico Rodrigo instaló 10 puntos de red en una oficina. Al finalizar, conectó los computadores pero ninguno tenía acceso a la red. Al revisar, notó lo siguiente:
  • Destrenó todos los conductores hasta el conector antes de presionarlos en el jack.
  • Usó cable UTP Cat5 que encontró en bodega, en lugar del Cat6 especificado.
  • No etiquetó ningún cable ni en el jack ni en el patch panel.
  • Al probar con el LAN Tester, los LEDs se encendían en el siguiente orden: 1-2-4-3-5-6-8-7.
  • Dejó los cables sin canaleta en varios tramos del tendido.

7.1. ¿Cuántos errores puedes identificar en la instalación de Rodrigo? Enuméralos.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.2. ¿Qué indica el orden 1-2-4-3-5-6-8-7 en el LAN Tester? ¿Cómo se corrige?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.3. ¿Por qué el uso de cable Cat5 en lugar de Cat6 podría ser un problema a largo plazo?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.4. ¿Qué consecuencias operativas tiene no etiquetar los cables en un patch panel de 24 puertos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Actividad N°6  |  Instalando Puntos de Red  |  Conectividad y Redes – 3° Medio TP  |  Total: ____ / ____ pts